靜宜大學畢業專題　物聯網應用

指導老師：羅峻旗

組員：資工四Ａ　洪祐原

資工四Ｂ　林晉玄

資工四Ｂ　蔡冠玗

資工四B	 鄭祐鈞

參展日期：108/12/05

參展地點：主顧樓大廳

目錄

壹． 前言

貳． 系統功能與特色介紹

- 系統功能

- 使用對象

- 使用環境

- 語音辨識APP 控制使用流程

- 開發工具軟體及零件

- 開發工具軟體

- 垃圾桶開發所需零件及材料

肆． 系統畫面

- 自走車樣貌

- APP使用畫面

- 系統程式碼

- 結論與未來展望

    - 結論

    - 未來展望

- 參考資料

- 前言

在現代這個科技進步飛快的時代，自己家中也似乎跟著這個熱潮科技化了起來，各種智慧家電陸續推出，從燈泡、冷氣、到電鍋、空氣清淨機、智慧音箱等，各種家電都能智慧控制，更符合人們的使用習慣，能夠自動或是統一控制家電們，讓人們生活更加的便利。

而我們也想跟隨時代腳步，一邊學著物聯網的技術以便在未來職場使用、一邊創造屬於我們的行動物聯網。我們選擇「垃圾桶」為主題做發想。

- 系統功能及特色介紹

系統功能：

  - 手機能連線垃圾車進行操控。

  - 透過語音辨識控制垃圾車行動及開機。

  - 辨識特定的圖片，做出相對應的行動。看到pizza將會前進，看到stop_sign將會停止。

系統特色：

  - 有別於一般垃圾桶，智能垃圾桶將會給予回饋。

  - 使用者可以透過語音及影像辨識的方式，控制垃圾車行動

  - 由於raspberry pi 3b+ 本身硬體限制在跑YOLO物件辨識時需要半分鐘至一分鐘的時間，透過Darknet with NNPACK使其優化，使用四顆CPU同時進行辨識，讓辨識時間縮短為兩秒內。

使用對象：

一般家庭或是上班族。

使用環境：

坪數約10坪內且地板平坦的空間

系統流程：

- 開發工具軟體及零件

- 開發工具軟體：

- 開發硬件：raspberryPI、L298N、raspberry Camera

- 開發環境：pycharm、APP inventor2

- 應用套件：picamera、Darknet with NNPACK

- 產品開發所需材料：

- 外殼：

自走車套件組、鐵絲、壓克力板

- 區控元件：

RaspberryPi、L298N

- 其餘零件：

充電電池18650號*2、電池供電座

- 系統畫面

- 垃圾桶自走車樣貌

- App使用畫面

手機端為垃圾桶主要控制端。

與垃圾桶連線後，垃圾桶將會偵測周遭的環境，依指定定點前往該處。

- 系統程式碼

import uuid from bluetooth import * #import bluetooth import RPi.GPIO as GPIO import time from time import sleep #LED_PIN = 18 import sys import subprocess from picamera import PiCamera def main(): global Motor_L1_Pin global Motor_L2_Pin global Motor_R1_Pin global Motor_R2_Pin global camera camera = PiCamera() Motor_L1_Pin = 17 Motor_L2_Pin = 18 Motor_R1_Pin = 20 Motor_R2_Pin = 21 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(Motor_R1_Pin, GPIO.OUT) GPIO.setup(Motor_R2_Pin, GPIO.OUT) GPIO.setup(Motor_L1_Pin, GPIO.OUT) GPIO.setup(Motor_L2_Pin, GPIO.OUT) #server_socket=BluetoothSocket(RFCOMM) server_socket=BluetoothSocket(RFCOMM) server_socket.bind(("", PORT_ANY)) server_socket.listen(1) port = server_socket.getsockname()[1] service_id = str(uuid.uuid4()) advertise_service(server_socket, "LEDServer",service_id = service_id,service_classes = [service_id, SERIAL_PORT_CLASS],profiles = [SERIAL_PORT_PROFILE]) global client_socket try: print("按下 Ctrl-C 可停止程式") while True: print('等待 RFCOMM 頻道 {} 的連線'.format(port)) client_socket, client_info = server_socket.accept() print('接受來自 {} 的連線'.format(client_info)) try: while True: movement = client_socket.recv(1024).decode().lower() if len(movement) == 0: break else: car_move(movement) except IOError: pass client_socket.close() print('中斷連線') except KeyboardInterrupt: GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.LOW) print('中斷程式') finally: if 'client_socket' in vars(): client_socket.close() server_socket.close() GPIO.cleanup() print('中斷連線') def camera_stream(): print('take pic') camera.resolution = (1024, 768) camera.start_preview() camera.capture('/home/pi/darknet-nnpack/data/trash_image.png') camera.stop_preview() def enable_object_detection(): camera_stream() print('detecting') result = subprocess.run( ['./darknet', 'detect', 'cfg/yolov2-tiny.cfg', 'yolov2-tiny.weights', 'data/trash_image.png'], stdout=subprocess.PIPE) v_result = result.stdout.decode('utf-8') print(v_result) p_result = process_result_to_car_move(v_result) return p_result def process_result_to_car_move(v_result): count_nextline = 0 for i in range(len(v_result)): if v_result[i] == '\n': count_nextline += 1 if count_nextline >= 1 and (i+3) < len(v_result) and v_result[i] == '\n': print(v_result[i+1:i+6]) == 'pizza' if v_result[i+1:i+6] == 'pizza': GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.HIGH) elif v_result[i+1:i+5] == 'stop': return v_result[i+1:i+5] def car_move(movement): p_move = '' print('do func car_move') if movement == 'search': print(movement) while (p_move != 'stop'): GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.HIGH) p_move = enable_object_detection() car_move('stop') elif movement == 'up': print(movement) GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.HIGH) elif movement == 'right': print(movement) GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.LOW) elif movement == 'left': print(movement) GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.LOW) elif movement == 'stop': print(movement) GPIO.output(Motor_L1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_L2_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R1_Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(Motor_R2_Pin, GPIO.LOW) else: print('未知的指令: {}'.format(data)) if _name_ == '_main_': main()

- App程式碼

- 結論及未來展望

結論：

物聯網是個趨勢，在這次專題當中我們學習到了很多，從樹梅派的應用、Python的學習及撰寫、垃圾桶的影像辨識處理、網路連接協定、垃圾桶的硬體設計…等等。很多技術我們都是第一次，從無生有的能力也慢慢地在這次專題培養了出來，很多事情只要付出時間、努力，豐碩的果實當然是自己的，這次我們堅持了!完成屬於自己的物聯網應用-垃圾桶。

未來展望：

未來我們會強化外觀跟硬體的設計達到更優化，在載重上我們想要替換更適合的硬體，讓垃圾桶能乘載更多的垃圾、機動性能更高。

- 參考資料

Darknet with NNPACK:

https://github.com/shizukachan/darknet-nnpack